| Перв. примен. |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 |  | # 0805-Х7R-0,1 мкФ+80% -20%-50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C2 |  | # 1210-Х7R-0,1 мкФ 20%-100В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C3 |  | # 0805-Х7R-0,1 мкФ+80% -20%-50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С4 |  | # Танталовый В-22 мкФ20%-16В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Справ. № |  |  | С5 |  | # 0805-Х7R-0,1 мкФ+80% -20%-50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ### Микросхемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DD1 |  | # 74НСТ14D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DD2... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | ...DD5 |  | # HCPL0601 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DD6 |  | # 74НС595D |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DD7... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ...DD11 |  | IRF7341 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  | DD12 |  | LM431ACM3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DD13 |  | # NJM78L05 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # ЮМГИ.436734.017 ПЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв..№подл. |  | Разраб. |  | Лебедева |  |  |  | Плата ЭКС Перечень элементов | Лит. |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  | Кабалин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
|  |  | Н. контр. |  | Абрамов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  | Моисеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R1...R3 |  | 0805-330 Ом 5% |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | R4 |  | 0805-10 кОм 5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ###### R5 |  | 0805-2 кОм 5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R6,R7 |  | 0805-10 кОм 5% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | # R8 |  | 0805-330 Ом 5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R9...R11 |  | 0805-2 кОм 5% |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | R12 |  | 0805-330 Ом 5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R13 |  | 1206-249 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R14 |  | 1206-124 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R15 |  | 1206-61,9 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R16 |  | 1206-30,9 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R17 |  | 1206-20,5 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R18 |  | 1206-15,4 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | R19 |  | 1206-13,3 Ом 1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R20 |  | 0805-1 кОм 5% |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VT1 |  | Транзистор BDX53C |  |  |  | 1 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X1 |  | Штыревой соединитель BLS-6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | X2 |  | Вилка PLS-2R-2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X3 |  | Штыревой соединитель PLS-3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X4 |  | Штыревой соединитель PLS-3R-2 |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.436734.017 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468729.037 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |
|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468729.037 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |