| Перв. примен. |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  |  | Кол. |  |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # Конденсаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С1 |  | # 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С2,С3 |  | # Танталовый В-10 мкФ±20%-16В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С4,С5 |  | # 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С6...С9 |  | # 0805-NPO-22пФ±5% -50В |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С10 |  | # 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Справ. № |  |  | С11 |  | # Танталовый В-10 мкФ±20%-16В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С12...С20 |  | # 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С21 |  | # Танталовый В-10 мкФ±20%-16В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С22...С25 |  | # 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С26 |  | ### 0805-Y5V-0,47мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С27 |  | ### Танталовый С-47 мкФ±20%-16В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С28, С29 |  | # 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С30 |  | 0805-X7R-4700пФ±10% -50В |  |  |  |  | ### 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С31 |  | ### 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С32, С33 |  | ### 0805-X7R-0,047мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С34, С35 |  | # 2824-63В-1,0мкФ±5% |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  | С36 |  | ### 0805-X7R-0,01мкФ±10% -50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С37 |  | ### 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С38 |  | ### Танталовый В-3,3 мкФ±20%-16В |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С39, С40 |  | ### 0805-Y5V-0,33мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  | С41, С42 |  | ### 0805-X7R-0,022мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С43, С44 |  | ### 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С45...С49 |  | ### 0805-X7R-4700пФ±10% -50В |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | # ЮМГИ.468332.047 ПЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв..№подл. |  | Разраб. |  | Барбашин |  |  |  | Устройство управления Перечень элементов | Лит. |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  | Пров. |  | Абрамов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 |
|  |  | Н. контр. |  | Моисеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утв. |  | Моисеева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С50, С51 |  | ### Танталовый С-47 мкФ±20%-16В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С52 |  | ### 0805-X7R-4700пФ±10% -50В |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | С53, С54 |  | ### Танталовый С-47 мкФ±20%-16В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | С55, С56 |  | 0805-X7R-0,1мкФ+80% -20% -50В |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Микросхемы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DA1 |  | LM1117DT-3,3 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DA2 |  | MAX603CSA |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DA3,DA4 |  | AD622AR |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | DA5 |  | TL062ACD |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | DD1,DD2 |  | 74AC244M |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | DD3 |  | LPC2378FBD144 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD4 |  | ADM709TAR |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD5... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  | ...DD9 |  | 74AC244M |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | DD10... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...DD15 |  | 6N137-020 HP |  |  |  | 6 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | DD16 |  | MAX253CSA |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD17 |  | 74HC14D |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD18 |  | 74HC595D |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | DD19 |  | MAX186CWP |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD20 |  | ADG411BR |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD21 |  | NJM78L05 UA |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | DD22 |  | NJM79L05 |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.047 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | G1 g1 |  | Батарея литиевая CR-2032 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | L1 |  | Индуктивность LQN6C-100мкГн±20% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | L2...L5 |  | Индуктивность LQH3N-47мкГн±10% |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Резисторы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | R1 |  | 0805-470 Ом±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R2...R14 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 13 |  |  |
|  |  |  |  | R15 |  | 0805-33 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R16 |  | PVG3A-20 кОм±20% |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | R17 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R18 |  | CR21-152J (0805-1,5 кОм±5%) AVX |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R19...R27 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | R28 |  | PVG3A-20 кОм±20% |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  | R29 |  | 0805-1 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R30...R33 |  | CR21-331J (0805-330 Ом±5%) AVX |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | R34 |  | 0805-1 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | R35 |  | 0805-2,2 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R36 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R37 |  | 0805-51 Ом±5% |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | R38 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R39 |  | CR21-331J (0805-330 Ом±5%) AVX |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R40 |  | CR21-221J (0805-220 Ом±5%) AVX |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R41...R44 |  | 0805-2,2 кОм±5% |  |  |  | 4 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.047 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | R45 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R46 |  | 0805-20 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R47 |  | 0805-270 Ом±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R48,R49 |  | 0805-20 кОм±5% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R50 |  | 0805-5,62 кОм±1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R51 |  | HRC11-22 МОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R52 |  | 0805-5,62 кОм±1% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R53 |  | 0805-2,2 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R54,R55 |  | HRC11-22 МОм±5% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R56 |  | 0805-2,2 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R57 |  | 0805-10 кОм±5% |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | R58,R59 |  | 0805-470 кОм±5% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R60,R61 |  | 0805-1,5 кОм±1% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R62,R63 |  | 0805-100 кОм±1% |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | R64...R69 |  | 0805-270 Ом±5% |  |  |  | 6 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  | VD1 |  | Диод STPS1L30U |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | VD2... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...VD6 |  | Диод LL4148 |  |  |  | 5 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | VD7... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ...VD12 |  | Диод FDLL3595 |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | VD13... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | ...VD21 |  | Диод LL4148 |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  |  |  | VD22, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | VD23 |  | Стабилитрон BZV55-C12 |  |  |  | 2 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.047 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TV1 |  | Трансформатор ЮМГИ.671121.052 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | VT1 |  | Транзистор ВС817-25 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Х1 |  | Штыревой соединитель PLS-4 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X2 |  | Штыревой соединитель PLS-2 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Х3 |  | Розетка BLS-20 |  |  |  | 1 | L=120 мм |  |
|  |  |  |  | X4 |  | Розетка 9FDZ-BT |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Х5 |  | Розетка BLS-4 |  |  |  | 1 | L=250 мм |  |
|  |  |  |  | Х6 |  | Штыревой соединитель PLS-5 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Х7 |  | Штыревой соединитель PLS-9 |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  | Х8 |  | Штыревой соединитель PLS-6 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Х9 |  | Вилка ВН-20 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Х10 |  | Штыревой соединитель PLD-14 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X11 |  | Розетка 22FMZ-BT |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  | X12 |  | Штыревой соединитель PLS-6 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X13 |  | Штыревой соединитель PLD-14 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | X14 |  | Штыревой соединитель PLS-6 |  |  |  | 1 |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  | X15 |  | Розетка BLS-2 |  |  |  | 1 | L=150 мм |  |
|  |  |  |  | X16 |  | Штыревой соединитель PLS-7 |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | XP1 |  | Контакт БИ7.732.341 |  |  |  | 1 |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.047 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  | Зона | Поз. обозна- чение |  | Наименование |  |  |  | Кол. | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ZQ1 |  | Резонатор кварцевый НС49/4HSMX 12 MHz |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | ZQ2 |  | Резонатор кварцевый 85SMX 32768 Hz |  |  |  | 1 |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№дубл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам.инв.№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв.№подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЮМГИ.468332.047 ПЭ3 |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  | Изм | Лист | № докум. |  | Подпись | Дата |  |  |  |  |