Цветовая маркировка постоянных резисторов.

В последнее время постоянные резисторы все чаще маркируют цветовым кодом. Маркировку наносят на цилиндрическую поверхность резистора в виде точек или круговых полос (поясков). Она обозначает номинальное сопротивление резистора и допускаемое отклонение его сопротивления от номинального значения. Номинальное сопротивление выражено в омах двумя или тремя цифрами (в случае трех цифр последняя не равна нулю) и множителем 10n, где n - любое целое число от - 2 до + 9.

Для резисторов с номинальным сопротивлением, выражаемым двумя цифрами и множителем, цветовая маркировка состоит из четырех знаков или трех при допуске +20 % (такой допуск маркировкой не наносят).

Маркировочные знаки сдвинуты к одному из торцов резистора. Первым считают знак, нанесенный рядом с торцом. Если длина резистора не позволяет сдвинуть маркировку к одному из торцов, последний знак делают в 1,5 раза крупнее остальных. Маркировочные знаки располагают на резисторе слева направо в следующем порядке: первый знак - первая цифра; второй знак - вторая; третий - множитель. Это - номинальное сопротивление. Четвертый знак - допускаемое отклонение сопротивления.

Для резисторов с номинальным сопротивлением, выраженным тремя цифрами и множителем, цветовая маркировка состоит из пяти знаков: первые три знака - три цифры номинала: четвертый знак - множитель, пятый - допустимое отклонение сопротивления.

Цвета маркировочных знаков и соответствующие им числа номинала допуска указаны в таблице. 1

Таблица1

| Цвет знака | Номинальное сопротивление, Ом |  |  |  | Допускаемое отклонение сопротивления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая цифра | Вторая цифра | Третья цифра | Множитель |  |
| Серебристый | - | - | - | 10-2 | +/- 10 |
| Золотистый | - | - | - | 10-1 | +/- 5 |
| Черный | - | 0 | - | 1 | - |
| Коричневый | 1 | 1 | 1 | 10 | +/- 1 |
| Красный | 2 | 2 | 2 | 102 | +/- 2 |
| Оранжевый | 3 | 3 | 3 | 103 | - |
| Желтый | 4 | 4 | 4 | 104 | - |
| Зеленый | 5 | 5 | 5 | 105 | +/- 0,5 |
| Голубой | 6 | 6 | 6 | 106 | +/- 0,25 |
| Фиолетовый | 7 | 7 | 7 | 107 | +/- 0,1 |
| Серый | 8 | 8 | 8 | 108 | +/- 0,05 |
| Белый | 9 | 9 | 9 | 109 | - |

Примеры маркировки резисторов.

15 к0м +/- 5 %
1 - коричневый - 1,
2 - зеленый - 5, 
3 - оранжевый - 103,
4 - золотистый - +/- 5 %.

249 0м +/- 1 % 
1 - красный - 2, 
2 - желтый - 4, 
3 - белый - 9, 
4 - черный - 1, 
5 - коричневый - +/- l %.

470 0м+0.5 % 
1 - желтый - 4, 
2 - фиолетовый - 7, 
3 - коричневый - 10, 
4 - зеленый - +/- 0,5 %.