ОБОЗНАЧЕНИЯ ИМПОРТНЫХ МИКРОСХЕМ ПО СИСТЕМЕ PRO ELECTRON В европейских странах система кодирования ИМС аналогична системе, принятой для кодирования дискретных полупроводниковых приборов, и исполльзуется полупроводниковыми фирмами различных стран - Англии, Германии, Испании, Бельгии, Франции, Италии. Основные принципы кодирования по системе PRO ELECTRON приводятся ниже. Код состоит из трех букв, за которым следует серийный номер (например: TBA810, SAB2000, FLH101) Первая буква (для одиночных схем) отражает принцип преобразования сигнала в микросхеме: S- цифровой; T- аналоговый; U- аналого-цифровой. Вторая буква не имеет специального значения (выбирается фирмой изготовителем), за исключением буквы "H", которой маркируются гибридные микросхемы. Для серий (семейств) цифровых микросхем первые две буквы (FA, FB, FC, FE, FF, FJ, FI, FQ, FT, FZ, FY, GA, GB, GD, GM, GT, GX, GY,GZ,HB,HC) отражают схемно-технологические особенности, например: FY- ЭСЛ-серия; FD, GD- МОП-схемы; FQ- ДТЛ-схемы; GA- малощные ТТЛ-схемы; FL, GF- стандартные ТТЛ-схемы; GJ- быстродействующие ТТЛ-схемы; GM- маломощные с диодами Шотки ТТЛ-схемы; HB- комплементарные МОП-схемы серии 4000А; HC- комплементарные МОП-схемы серии 4500В. Третья буква обозначает рабочий диапазон температуры или, как исключение, другую важную характеристику: A- температурный диапазон не нормирован; B- от 0 до +70С; C- от -55 до +125С; D- от -25 до +70С; E- от -25 до +85С; F- от -40 до +85С; G- от -55 до +85С. Затем следует серийный номер, состоящий из четырех цифр. Если он состоит менее чем из четырех цифр, то количество цифр увеличивается до четырех добавлением нулей перед ними. Кроме того, за цифрами может следовать буква для обозначения варианта (разновидности) основного типа. Типы корпусов могут обозначаться одной или двумя буквами. При двухбуквенном обозначении вариантов корпусов (после серийного номера) первая буква отражает конструкцию: C- цилиндрический корпус; D- с двухрядным паралельным расположением выводов (DIP). Например: DIP-8 c восьмью выводами; DIP-40 с 40 выыводами; E- мощный с двухрядным расположением выводов (с внешним теплоотводом); F- плоский с двухсторонним расположением выводов; G- плоский с четырехсторонним расположением выводом; K- корпус типа ТО-3; M- многорядный (больше четырех); Q- с четырехрядным параллельным расположеним выводов; R- мощный с 4-х рядным расположением выводов (внешний теплоотвод); S- с однорядным расположением выводов; T- с трехрядным расположением выводов. Вторая буква указывает материал корпуса: G- стеклокерамика; M- металл; P- пластмасса; X- прочие; Обозначения корпусов с одной буквой: C- цилиндрический; D- керамический DIP; F- плоский; L- ленточный кристаллодержатель; P- пластмассовый DIP; Q- с четырехрядным расположением выводов; T- миниатюрный пластмассовый; U- безкорпусная ИМС. В старом коде действовавшем до 1973г., первые две буквы обозначают то же, что и в современном, а третья буква отражает функциональное назначение; A- линейное усиление; B- частотное преобразование/демодуляция; C- генерация колебаний; H- логические микросхемы; J- двустабильные или мультистабильные микросхемы (делители частоты, триггеры, счетчики, регистры); K- моностабильные микросхемы (одновибраторы, ждущие мультивибраторы); L- цифровые преобразователи уровня (дешифраторы, драйверы); M- микросхемы со сложной логической конфигурацией; N- двустабильные или мультистабильные микросхемы (с длительным хранением информации); Q- оперативное запоминающее устройство (ОЗУ); R- постоянное запоминающее устройство (ПЗУ); S- усилитель считывания с цифровым выходом; Y- прочие микросхемы. Следующие затем первые две цифры указывают серийный (регистрационный) номер (от 10 до 99), а третья цифра - диапазон рабочих температур: 0- температурный диапазон не нормирован; 1- от 0 до +70С; 2- от -55 до +125C; 3- от -10 до +85C; 4- от +15 до +55C; 5- от -25 до +70C; 6- от -40 до +85C. Например, ИМС типа FYH121 является цифровой логической ИМС и относится к семейству ЭСЛ. Она совместима с другими ИМС этой серии (семейства), т.е. используется при таком же напряжении питания, при таком же напряжении питания, при тех же входных и выходных уровнях, имеет то же быстродействие. Это третий прибор серии (цифра 12), работает в температурном диапазоне 0-70С. Информация взята из справочника "Обозначения, товарные знаки, корпуса ИМС".